《数字逻辑》实验手册

（2026年4月版）

郑重声明：

1、实验手册中的所有实验均有两人共同编码、调试和测试。

2、实验手册中给出的实验数据和结果完全由两人所完成的程序给出。

3、不按照前两条要求所完成的实验报告已经构成了抄袭或造假行为，本人将承担相应的不良后果。

姓名：          江鑫明          （签名）       学号：        202530550587

姓名：          徐克楠          （签名）       学号：        202530551453

| 实验 | 得分 |
| --- | --- |
| 实验一（20分） |  |
| 实验二（20分） |  |
| 实验三（25分） |  |
| 实验四（35分） |  |
| 总分 |  |

实验一 3-8译码器（20分）

实验目的：熟悉vivado的行为级模拟

实验内容

1、按照《实验指导》完成2-4译码器的代码编写和行为模拟

2、模拟上述过程，完成3-8译码器的代码编写和行为模拟

1. 【3-8译码器的verilog程序】（5分）

请使用always语句写出3-8译码器模块的verilog程序，其中模块名，输入和输出变量的名称已经固定。

module decoder3to8(

input [2:0] din,

output reg [7:0] dout

);

always @(*)

begin

case({din})

3'b000:dout=8'b00000001;

3'b001:dout=8'b00000010;

3'b010:dout=8'b00000100;

3'b011:dout=8'b00001000;

3'b100:dout=8'b00010000;

3'b101:dout=8'b00100000;

3'b110:dout=8'b01000000;

3'b111:dout=8'b10000000;

endcase

end

endmodule

2.【测试程序】（5分）

请设计一个测试程序，要求每10ns，3-8译码器的输入Din都发生改变，且改变8次，恰好覆盖Din的所有可能取值范围。

module tb_decoder3to8();

reg [2:0] din;

wire [7:0] dout;

decoder3to8

decoder3to8_dut (

.din (din),

.dout  (dout)

);

initial begin

din=3'b000;    #10

din=3'b001;    #10

din=3'b010;    #10

din=3'b011;    #10

din=3'b100;    #10

din=3'b101;    #10

din=3'b110;    #10

din=3'b111;    #10

$finish;

end

endmodule

3.【行为模拟】（10分）

使用上述3-8译码器的测试程序，使用vivado软件模拟3-8译码器的执行过程。请给出模拟结果截图。

实验二 模3电路（20分）

实验目的：熟悉verilog中的模块组合使用方法。使用模拟验证设计的正确性。

实验内容：设计一个输入为A（16位），输出为d（2位）的组合逻辑电路，使得d≡A mod 3。

1.【4位输入，2位输出的模3电路】（5分）

请给出上述电路的真值表

| a3 | a2 | a1 | a0 | dout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 01 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 00 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 00 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 01 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 01 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 00 |

请根据上述真值表，使用always语句实现verilog程序

module mod3for4bits(

input [3:0] a,

output reg [1:0] dout

);

always@(*)

begin

case({a})

4'b0000: dout = 2'b00;

4'b0001: dout = 2'b01;

4'b0010: dout = 2'b10;

4'b0011: dout = 2'b00;

4'b0100: dout = 2'b01;

4'b0101: dout = 2'b10;

4'b0110: dout = 2'b00;

4'b0111: dout = 2'b01;

4'b1000: dout = 2'b10;

4'b1001: dout = 2'b00;

4'b1010: dout = 2'b01;

4'b1011: dout = 2'b10;

4'b1100: dout = 2'b00;

4'b1101: dout = 2'b01;

4'b1110: dout = 2'b10;

4'b1111: dout = 2'b00;

default:dout=2'b00;

endcase

end

endmodule

2.【16位输入模3电路】（10分）

根据下述公式，将第一节所述的模3电路组合，形成16位输入的模3电路

a=a15_12×163+a11_8×162+a7_4×161+a3_0×160 其中ai_j均为4位二进制数

≡(a15_12)+(a11_8)+(a7__4)+(a3_0) mod 3

≡t15_12+t11_8+t7_4+t3_0 mod 3  其中ti_j均为2位二进制数

≡(t15_12×4+t11_8)+(t7_4×4+t3_0) mod 3

≡t15_8+t7_0 mod 3

≡t15_8×4+t7_0 mod 3

≡t15_0 mod 3

module mod3for16bits(

input [15:0] a,        //16位无符号整数输入

output [1:0] dout);     //dout= a mod 3

function [1:0]mod_3_for_nibble;

input [3:0]x;

begin

case(x)

4'b0000 : mod_3_for_nibble = 2'b00 ;

4'b0001 : mod_3_for_nibble = 2'b01 ;

4'b0010 : mod_3_for_nibble = 2'b10 ;

4'b0011 : mod_3_for_nibble = 2'b00 ;

4'b0100 : mod_3_for_nibble = 2'b01 ;

4'b0101 : mod_3_for_nibble = 2'b10 ;

4'b0110 : mod_3_for_nibble = 2'b00 ;

4'b0111 : mod_3_for_nibble = 2'b01 ;

4'b1000 : mod_3_for_nibble = 2'b10 ;

4'b1001 : mod_3_for_nibble = 2'b00 ;

4'b1010 : mod_3_for_nibble = 2'b01 ;

4'b1011 : mod_3_for_nibble = 2'b10 ;

4'b1100 : mod_3_for_nibble = 2'b00 ;

4'b1101 : mod_3_for_nibble = 2'b01 ;

4'b1110 : mod_3_for_nibble = 2'b10 ;

4'b1111 : mod_3_for_nibble = 2'b00 ;

endcase

end

endfunction

wire [1:0] r1 = mod_3_for_nibble(a[3:0]);

wire [1:0] r2 = mod_3_for_nibble(a[7:4]);

wire [1:0] r3 = mod_3_for_nibble(a[11:8]);

wire [1:0] r4 = mod_3_for_nibble(a[15:12]);

wire [3:0] sum = r1 + r2 + r3 + r4;

assign  dout = mod_3_for_nibble(sum[3:0]);

endmodule

3. 【测试案例】（5分）

设计测试程序，16位的输入分别为0，1，2，3，1000，1001，1002，验证程序的正确性。请给出测试程序

module tb_mod3();

mod3for16bits mod3for16bits_dut (

.a (din),

.dout  (dout)

);

initial begin

din = 0;  #10

din = 1;  #10

din = 2;  #10

din = 3;  #10

din = 1000;   #10

din = 1001;   #10

din = 1002;   #10

$finish;

end

endmodule

请给出模拟器的波形图。

实验三 7段数码管（25分）

实验目的：

1、熟悉vivado开发环境，了解FPGA开发流程

2、熟悉BASYS3 开发板I/O功能

实验内容：

示例代码的输入为SW3,…,SW0，输出为第0号7段数码管。SW3,…,SW0表示一个4位二进制数，在第0号7段数码管上显示出该数的内容（仅仅包含0~9）。

请补充代码增强以下功能：

1、能显示0~F。

2、输入为SW15,…,SW0，看作4个4位二进制数。分别在4个7段数码管上显示这4个4位二进制数。

1. 【7段数码管的改进】（5分）

在原有程序的基础上，使得7段数码管能够显示0,…,9,A,b,C,d,E,F等16进制数。请给出修改后的7段数码管显示模块，其中模块名和输入/输出已经确定。

module seg7LED(

input [3:0] sw,

output reg [6:0] seg

);

always@(*)

case(sw)

4'b0000:seg = 7'b1000000;

4'b0001:seg = 7'b1111001;

4'b0010:seg = 7'b0100100;

4'b0011:seg = 7'b0110000;

4'b0100:seg = 7'b0011001;

4'b0101:seg = 7'b0010010;

4'b0110:seg = 7'b0000010;

4'b0111:seg = 7'b1111000;

4'b1000:seg = 7'b0000000;

4'b1001:seg = 7'b0010000;

4'b1010:seg = 7'b0001000;

4'b1011:seg = 7'b0000011;

4'b1100:seg = 7'b1000110;

4'b1101:seg = 7'b0100001;

4'b1110:seg = 7'b0000110;

4'b1111:seg = 7'b0001110;

default: seg = 7'b0000000;

endcase

endmodule

2. 【AN信号的处理】（10分）

在电路板上，四个7段数码管需要使用不同的AN信号控制，时序要求如上图所示。请描述你是如何产生这四个AN信号，并给出相关代码片段。

答：由约束文件，该芯片的时钟周期为10ns，我令每100000个时钟周期（即1ms）使refresh_tick为高电平，从而使二位的scan+1，scan每加4次就会因为溢出而归零，从而实现循环，每个scan状态分别对应一个AN信号

3. 【现场验证】（10分）

设置16个开关内容为                             (现场给定)。

结果：正确   错误

实验四 内存累加器（35分）

实验内容：

在一个128*8bit存储器中存储了128个8位的无符号整数。请设计一个电路将存储器中的128个整数依次读出并累加，并在7段数码管上显示这128个无符号整数之和。存储器中的内容由外部文件预先设置。

使用电路板上的BTNU按钮作为复位信号，采用高电平异步复位方式。

1. 【总体结构设计】（5分）

请给出电路的总体结构设计图，并加以说明。

2. 【带初始化的SRAM】（5分）

请设计一个深度为128，数据宽度为8位的单端口SRAM，用于存储128个无符号整数。该SRAM的接口如下所示，存储器内容由rams_init_file.data文件给出。请在下框中补充代码。

请参考UG901:Vivado Design Suite User Guide中“Specifying RAM Initial Contents in an External Data File”章节。

module sram_128x8 (

input         clk,          // Clock signal

input         we,           // Write enable (active high)

input  [6:0]  addr,         // Address (2^7 = 128)

input  [7:0]  din,          // Data input

output reg [7:0] dout       // Data output

);

// 128x8 memory array

reg [7:0] memory [0:127];

// Initialize memory from file

initial begin

$readmemh("D:/work/verilog/labs/mem_acc/rams_init_file.data", memory);

end

always @(posedge clk) begin

if (we) begin

memory[addr] <= din;

end

dout <= memory[addr];

end

endmodule

特别提示：readmemh中采用了绝对路径指明文件位置。必须使用正斜杠/或双反斜杠\\，不要使用中文目录名，或者中间有空格的目录名

3. 【7位计数器】（5分）

请设计一个7位计数器counter_7bit

输入：

1）复位信号rst有效后，为0，优先级最高；

2）清除信号clr等于1时，计数器值等于0，优先级次之

3）使能信号en等于1时，每个周期计数器值加1，优先级最低；如果累加器达到127后，继续累加到0

输出：

1）cnt为计数器的值；

2）当计数器的值为全1时，full输出1，否则输出0。

请在下框中补充代码。

module counter_7bit (

input         clk,    // Clock signal

input         rst,    // Asynchronous reset, active high

input         en,     // Count enable

input         clr,    // Clear signal

output reg [6:0] cnt, // Counter value, 7-bit

output        full    // Full indicator signal

);

assign full = (cnt == 7'd127) ? 1'b1 : 1'b0;

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

cnt <= 7'd0;

end

else if (clr) begin

cnt <= 7'd0;

end

else if (en) begin

if (cnt == 7'd127) begin

cnt <= 7'd0;

end

else begin

cnt <= cnt + 7'd1;

end

end

else begin

cnt <= cnt;

end

end

endmodule

4.【状态机设计】（5分）

请设计用于控制数据通路的有限状态机。

1、你采用的是Moore型还是Mealy型状态机？

2、输入和输出信号有哪些？

3、有限状态机中有哪些状态，每个状态的含义是什么？

4、请画出状态转移图。

// Moore类型状态机

// 输入信号：clk, rst, full

// 输出信号：cut_en, cnt_clr, mem_we, acc_en, state

// 状态 ：IDLE等待复位信号，READ从SRAM读取数据，ACC累加，DONE完成累加并输出

5.【行为级模拟结果】（5分）

请给出整个电路的行为级模拟结果图。要求：

1、时钟周期100MHz

2、高电平复位信号rst从第5ns有效到15ns结束

3、模拟140个周期

4、rams_init_file.data文件中的128个值均为02。

请给出模拟器的波形图。行为级模拟结果图中需要给出：时钟信号，复位信号，存储器地址，存储器读出的数据，状态值，累加器值等。

6.【现场验证】（10分）

根据现场给定的rams_init_file.data文件，将累加和输出到4个7段数码管，以BTNU作为复位信号。

结果：正确   错误